- 工程量清单

- 工程名称：启东市2025年商业综合体残疾人无障碍改造工程

- 坡道改造2.1m*2.3m，做法为①拆除原有地面花岗岩（含结合层、垫层等），拆除原有路缘石，拆除原有地面大理过门石（含结合层等），拆除的建筑垃圾外运；②新建坡道，素土夯实，130mm厚C20混凝土垫层，30mm厚干硬性水泥砂浆，30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有，左右两侧各留40cm向里凹；围边为路缘石，尺寸同原有；坡道做至大门口齐平，样式参照北侧，按照业主要求。③坡道与进户平台交接口处重新贴花岗岩0.42㎡，做法为30mm厚干硬性水泥砂浆，30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有，按照业主要求

- 卫生间扶手：

- ①40cm长一字型扶手6个（2F：男厕2个，女厕2个；4F：男厕1个，女厕1个），含安装，扶手外管材质为高强度工程塑料（ABS，壁厚5mm）；内管材质为φ25mm不锈钢管（壁厚1.3mm）；扶手外径为φ35mm，安装方式为φ8mmPE膨胀管。

- ②黄色带脚坐便器扶手4个（2F：男厕1个，女厕1个；4F：男厕1个，女厕1个），含安装，扶手总高1100mm，扶手总长600mm，扶手总宽600mm，高强度不锈钢内管，抗菌尼龙外管。

- ③厕所门上增加残疾人专属标识牌10个，尺寸为15*15cm。

- 地下车库增加残疾人车位标识牌3个，不锈钢镀锌板镂空悬挂双面指示牌导视导向牌吊牌灯箱，尺寸为1.2*0.3m（含悬挂支架），明配SC20电线管30m，管内配线90m，规格为WDZB-BYJ-750-2.5。