| 分部分项工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：启东市2025年商业综合体残疾人无障碍改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
|  |  | 坡道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有地面花岗岩（含结合层、垫层等） |  | m2 | 4.83 |  |  |  |
| 2 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、拆除原有地面大理过门石（含结合层等） |  | m2 | 0.42 |  |  |  |
| 3 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、拆除原有路缘石 |  | m | 2.1 |  |  |  |
| 4 | SB010103003001 | 建筑垃圾处置费 | 1、拆除的建筑垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 010507001001 | 坡道 | 1、素土夯实 2、130mm厚C20混凝土垫层 3、30mm厚干硬性水泥砂浆 4、30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有 5、左右两侧各留40cm向里凹；围边为路缘石，尺寸同原有；坡道做至大门口齐平 6、样式参照北侧，按照业主要求 |  | m2 | 4.83 |  |  |  |
| 6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30mm厚干硬性水泥砂浆 2、30mm厚芝麻灰花岗岩，尺寸同原有 |  | m2 | 0.42 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卫生间扶手 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011503001001 | 一字型扶手 | 1、40cm长一字型扶手（含安装） 2、扶手外管材质为高强度工程塑料（ABS，壁厚5mm）；内管材质为φ25mm不锈钢管（壁厚1.3mm）；扶手外径为φ35mm 3、安装方式为φ8mmPE膨胀管 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 8 | 011503001002 | 黄色带脚坐便器扶手 | 1、黄色带脚坐便器扶手（含安装） 2、扶手总高1100mm，扶手总长600mm，扶手总宽600mm，高强度不锈钢内管，抗菌尼龙外管 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 01B001 | 标识牌 | 1、厕所门上增加残疾人专属标识牌15*15cm |  | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下车库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01B002 | 残疾人车位标识牌 | 1、残疾人车位标识牌，不锈钢镀锌板镂空悬挂双面指示牌导视导向牌吊牌灯箱，尺寸为1.2*0.3m（含悬挂支架） |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 030411001070 | 配管 | 1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 |  | m | 30 |  |  |  |
| 12 | 030411004042 | 配线 | 1、名称：管内配线 2、规格：WDZB-BYJ-750-2.5 |  | m | 90 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |